# ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 февраля 2004 г. N 77-ПП

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ СИСТЕМЫ УЧЕТА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАСЧЕТОВ ЗА ХОЛОДНУЮ, ГОРЯЧУЮ ВОДУ

И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ И ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ

СФЕРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

В целях организации расчетов за коммунальные услуги по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в городе Москве Правительство Москвы постановляет:

1 - 2. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 28.08.2007 N 750-ПП.

3. Утвердить:

3.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 N 831-ПП.

3.2. Методику распределения между абонентами и потребителями объемов и стоимости холодной и горячей воды и услуг водоотведения на основе показаний приборов учета воды (приложение 2).

4 - 22. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 28.08.2007 N 750-ПП.

23. В целях единообразного применения настоящего постановления предоставить Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы право издавать соответствующие разъяснения по реализации настоящего постановления.

24. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

Мэр Москвы

Ю.М. Лужков

# Приложение 1

к постановлению Правительства

Москвы

от 10 февраля 2004 г. N 77-ПП

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ПО ОБЩЕДОМОВЫМ И КВАРТИРНЫМ ПРИБОРАМ УЧЕТА

Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы

от 26.12.2012 N 831-ПП.

# Приложение 2

к постановлению Правительства

Москвы

от 10 февраля 2004 г. N 77-ПП

МЕТОДИКА

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ АБОНЕНТАМИ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ОБЪЕМОВ

И СТОИМОСТИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ

НА ОСНОВЕ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА ВОДЫ

Данная Методика предназначена для определения порядка распределения объемов и стоимости услуг холодного и горячего водоснабжения и водоотведения между потребителями воды, находящимися (проживающими) в многоквартирных домах, только при наличии установленных общедомовых приборов учета воды.

Методика устанавливает порядок распределения объемов и стоимости услуг холодного и горячего водоснабжения и водоотведения между потребителями на основании показаний приборов учета, установленных в многоквартирных домах.

В случае отсутствия приборов учета воды (коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) расчет стоимости услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения производится по нормативам водопотребления, утвержденным в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

## Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При разработке данной Методики использованы следующие законодательные и нормативные документы:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2, статьи 539-548);

- дефис утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 N 831-ПП;

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий";

- дефисы четвертый - седьмой утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 13.09.2011 N 422-ПП;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества".

1.2. В Методике используются следующие основные понятия и обозначения:

- абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

- водопотребление - использование воды абонентом (субабонентом) на удовлетворение своих нужд или нужд потребителей услуг, жильцов;

- жильцы - потребители услуг - физические лица, пользующиеся на праве собственности или ином законном основании жилым помещением в многоквартирном доме, а также граждане, проживающие (в том числе временно) в жилом помещении.

Установить, что выявление числа физических лиц, пользующихся жилым помещением, осуществляется с учетом Методических рекомендаций, утверждаемых Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы;

- расчетный период - установленный договором между ресурсоснабжающей организацией и исполнителем или исполнителем и потребителем период времени, за который полностью оплачивается потребление холодной и/или горячей воды по данным учета потребления коллективными (общедомовыми) приборами учета воды;

- субабоненты - юридические лица, а также индивидуальные предприниматели - собственники, владельцы, арендаторы нежилых помещений в многоквартирном доме, получающие по договору с абонентом холодную и горячую воду и/или сбрасывающие сточные воды в канализационные сети абонента.

1.3. Понятия "водоотведение (канализование)", "горячее водоснабжение", "жилое помещение", "исполнитель услуг (исполнитель)", "квартирные приборы учета", "нежилое помещение в многоквартирном доме", "общедомовые нужды", "общедомовые приборы учета", "потребитель услуг", "ресурсоснабжающая организация", "холодное водоснабжение" употребляются в настоящей Методике в значениях, определенных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

## Раздел 2. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОПЛАТЕ АБОНЕНТАМИ

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НА ОСНОВЕ ПОКАЗАНИЯ

ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

И ПРИБОРОВ УЧЕТА ВОДЫ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦТП

Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы

от 13.09.2011 N 422-ПП.

## Раздел 3. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОПЛАТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ

В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ ОТСУТСТВИИ КВАРТИРНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

3.1. Субабоненты рассчитываются за услуги холодного и горячего водоснабжения и водоотведения с исполнителем услуг следующим образом:

3.1.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 13.09.2011 N 422-ПП.

3.1.2. При наличии у субабонентов приборов учета холодной и горячей воды они рассчитываются с исполнителем услуг по тарифу, соответствующему их группе потребления, за фактический объем потребления холодной и горячей воды, определяемый по показаниям этих приборов.

Объем водоотведения определяется по следующей формуле:

где:

- коэффициент соотношения расходов водопотребления и водоотведения, определяемый в соответствии с балансом водопотребления и водоотведения субабонента, составленным по эксплуатационным нормам водопотребления и паспортным данным технологического оборудования.

Размеры платежей составят:

- за потребление холодной воды:

Псуб.х.в. = Wсуб.хол. Тсуб.х.в. (руб.); (28)

- за потребление горячей воды:

Псуб.г.в. = Wсуб.гор. Тсуб.г.в. (руб.); (29)

- за услуги водоотведения (Псуб.к.):

Псуб.к. = Wсуб.к. Тсуб.к. (руб.); (30)

где:

Wсуб.хол., Wсуб.гор. - объемы потребления соответственно холодной, горячей воды, определяемые по показаниям приборов учета холодной и горячей воды, установленных у субабонента, м3;

Тсуб.х.в., Тсуб.г.в., Тсуб.к. - тарифы соответственно на холодную воду, на горячую воду и на услуги водоотведения, утвержденные для соответствующей группы потребителей, руб./м3.

3.2. Жильцы дома, в котором отсутствуют квартирные приборы учета, рассчитываются с исполнителем услуг за объемы потребления холодной и горячей воды и водоотведение, определяемые расчетным путем, с учетом показаний других установленных в доме приборов учета воды.

Объемы потребления холодной и горячей воды за расчетный период одним жильцом не могут превышать норматива водопотребления, увеличенного на повышающий коэффициент, равный 2.

Объемы потребления холодной и горячей воды за расчетный период одним жильцом, превышающие норматив водопотребления, увеличенный на повышающий коэффициент, равный 2, исполнитель услуг оплачивает за счет собственных средств.

Установленный абзацем третьим настоящего пункта порядок расчета не распространяется на случаи, при которых исполнителем услуг является ресурсоснабжающая организация. В указанном случае объемы потребления холодной и горячей воды за расчетный период, превышающие норматив водопотребления, увеличенный на повышающий коэффициент, равный 2, рассчитываются и распределяются между жилыми помещениями пропорционально количеству жильцов в соответствии с формулами 34, 35 подпункта 3 пункта 3.2.1 настоящей Методики.

3.2.1. Объемы потребления холодной, горячей воды и водоотведения за расчетный период, а также размеры ежемесячных платежей определяются следующим образом:

1) определяется объем потребления холодной воды за расчетный период всеми жильцами дома:

где:

Wжит.хол. - объем потребления холодной воды всеми жильцами дома, м3;

Wхол.дом. - объем потребления холодной воды, определяемый по показаниям общедомового прибора учета холодной воды, м3;

Wсуб.хол.i - объем потребления холодной воды i-м субабонентом, определяемый в соответствии с п. 3.1, м3;

n - количество субабонентов, расположенных в данном доме;

Wобщ.х.в. - объем холодной воды, израсходованный на общедомовые нужды. Определяется по показаниям приборов учета холодной воды, установленных в местах разбора воды на общедомовые нужды, или при их отсутствии принимается равным в размере 5% от объема потребления холодной воды, определяемого по общедомовому прибору учета холодной воды, м3;

2) определяется объем потребления горячей воды за расчетный период всеми жильцами дома:

где:

Wжит.гор. - объем потребления горячей воды всеми жильцами дома, м3;

Wгор.дом. - объем потребления горячей воды, определяемый по показаниям общедомовых приборов учета горячей воды, м3;

Wгор.дом. = Wпод.труб. - Wцирк.труб. (м3), (33)

где:

Wпод.труб. - объем воды, определяемый по показаниям прибора учета, установленного на подающем трубопроводе горячей воды, м3;

Wцирк.труб. - объем воды, определяемый по показаниям прибора учета, установленного на циркуляционном трубопроводе горячей воды, м3;

Wсуб.гор.i - объем потребления горячей воды i-м субабонентом, определяемый в соответствии с п. 3.1, м3;

n - количество субабонентов, расположенных в данном жилом доме;

Wобщ.г.в. - объем горячей воды, израсходованный на общедомовые нужды. Определяется по показаниям приборов учета горячей воды, установленных в местах разбора воды на общедомовые нужды, или при их отсутствии принимается равным в размере 5% от объема потребления горячей воды, определенного по общедомовым приборам учета горячей воды;

3) определяются объемы потребления холодной (Wчел.хол.), горячей (Wчел.гор.) воды за расчетный период одним человеком, проживающим в данном жилом доме:

Wчел.хол. = Wжил.хол. / N (м3/чел.); (34)

Wчел.гор. = Wжил.гор. / N (м3/чел.); (35)

где:

Wжил.хол., Wжил.гор. - объемы потребления всеми жильцами дома соответственно холодной и горячей воды, м3;

N - количество жильцов в доме, чел.;

4) определяются объемы потребления холодной, горячей воды, оплачиваемые жильцами каждой квартиры в данном доме (Wкв.опл.):

Wкв.хол.опл. = Wчел.хол. Nкв. (м3); (36)

Wкв.гор.опл. = Wчел.гор. Nкв. (м3); (37)

где:

Wчел.хол., Wчел.гор. - объемы потребления соответственно холодной, горячей воды одним человеком, проживающим в данном доме, м3;

Nкв. - количество человек, проживающих в квартире, чел.;

5) объем водоотведения (Wкв.опл.к.) сточных вод принимается равным суммарному объему потребления холодной (Wкв.опл.хол.) и горячей (Wкв.опл.гор.) воды:

Wкв.опл.к. = Wкв.опл.хол. + Wкв.опл.гор. (м3); (38)

6) размеры платежей одной квартиры за расчетный период составят:

- за потребление холодной воды (Пкв.хол.опл.):

Пкв.хол.опл. = Wкв.хол.опл. Тх.в. (руб.); (39)

- за потребление горячей воды (Пкв.гор.опл.):

Пкв.гор.опл. = Wкв.гор.опл. Тг.в. (руб.); (40)

- за услуги водоотведения (Пкв.кан.опл.):

Пкв.кан.опл. = (Wкв.хол.опл. + Wкв.гор.опл.)Тк. (руб.), (41)

где:

Wкв.хол.опл., Wкв.гор.опл. - объемы потребления соответственно холодной, горячей воды жильцами данной квартиры за расчетный период, м3;

Тх.в., Тг.в., Тк. - тарифы, утвержденные для населения соответственно на холодную воду, горячую воду и на услуги водоотведения, руб./м3.

3.2.2. При временном отсутствии потребителя в жилом помещении осуществляется перерасчет размера платы всем жильцам за услуги холодного и горячего водоснабжения и водоотведения.

Размер дополнительных платежей, подлежащих оплате каждой квартирой, определяется следующим образом (на примере перерасчета за период временного отсутствия потребителя, равный трем расчетным периодам (далее - квартал):

1) определяются объемы потребления холодной (Wжит.хол.квартал), горячей (Wжит.гор.квартал) воды всеми жильцами за три расчетных периода:

Wжит.хол.квартал = Wжит.хол.1 + Wжит.хол.2 +

+ Wжит.хол.3 (м3); (42)

Wжит.гор.квартал = Wжит.гор.1 + Wжит.гор.2 +

+ Wжит.гор.3 (м3); (43)

где:

Wжит.хол.1, Wжит.хол.2, Wжит.хол.3 - объемы потребления холодной воды всеми жильцами дома соответственно за первый, второй и третий расчетные периоды, определяемые по формуле (31);

Wжит.гор.1, Wжит.гор.2, Wжит.гор.3 - объемы потребления горячей воды всеми жильцами дома соответственно за первый, второй и третий расчетные периоды, определяемые по формуле (32);

2) определяются средние за квартал расходы потребления холодной (qхол.), а также горячей (qгор.) воды одним человеком в сутки:

где:

Ni - число жильцов, присутствующих в доме одинаковое количество суток, чел.;

Pi - количество суток, в течение которых в доме присутствовало одинаковое число жильцов, сут.;

n - количество периодов с одинаковым числом присутствующих в доме жильцов;

3) определяются объемы потребления холодной (Wкв.хол.квартал), а также горячей (Wкв.гор.квартал) воды каждой квартирой за расчетный квартал:

где:

qхол., qгор. - средние за квартал расходы потребления соответственно холодной, горячей воды одним человеком в сутки, м3/чел. сут.;

Nкв.i - число жильцов, присутствующих в квартире одинаковое количество суток, чел.;

Pкв.i - количество суток, в течение которых одно и то же число жильцов присутствовало в квартире, сут.;

n - количество периодов с одинаковым числом присутствующих в квартире жильцов.

Объем водоотведения (Wкв.кан.квартал) принимается равным суммарному потреблению холодной и горячей воды:

Wкв.кан.квартал = Wкв.гор.квартал +

+ Wкв.хол.квартал (м3); (48)

4) определяются дополнительные объемы потребления холодной (Wкв.хол.доп.), горячей (Wкв.гор.доп.) воды, подлежащие оплате жильцами каждой квартиры за квартал:

Wкв.хол.доп. = Wкв.хол.квартал -

- (Wкв.хол.опл.1 + Wкв.хол.опл.2 + Wкв.хол.опл.3) (м3); (49)

Wкв.гор.доп. = Wкв.гор.квартал -

- (Wкв.гор.опл.1 + Wкв.гор.опл.2 + Wкв.гор.опл.3) (м3); (50)

где:

Wкв.хол.опл.1, Wкв.хол.опл.2, Wкв.хол.опл.3 - объемы потребления холодной воды жильцами данной квартиры соответственно за первый, второй и третий расчетные периоды, определяемые по формуле (36), м3;

Wкв.гор.опл.1, Wкв.гор.опл.2, Wкв.гор.опл.3 - объемы потребления горячей воды жильцами данной квартиры соответственно за первый, второй и третий расчетные периоды, определяемые по формуле (37), м3;

5) определяются размеры дополнительных платежей, которые должны оплатить жильцы квартиры за квартал.

Размеры дополнительных платежей составят:

- за потребление холодной воды:

Пхол.доп. = Wкв.хол.доп. Тх.в. (руб.); (51)

- за потребление горячей воды:

Пгор.доп. = Wкв.гор.доп. Тг.в. (руб.); (52)

- за услуги водоотведения:

Пдоп.к. = (Wкв.хол.доп. + Wкв.гор.доп.) Тк. (руб.); (53)

где:

Wкв.хол.доп., Wкв.гор.доп. - дополнительные объемы потребления соответственно холодной, горячей воды жильцами данной квартиры (м3);

Тх.в., Тг.в., Тк. - тарифы, утвержденные для населения соответственно на холодную воду, горячую воду и на услуги водоотведения, руб./м3.

Пример расчета размера дополнительных платежей, подлежащих оплате одной квартирой.

Исходные данные:

Количество суток за квартал Р = 92 сут.

Объем потребления холодной воды всеми жильцами дома, определенный по формуле (31), составляет:

- за первый расчетный период (31 сут.) Wжит.1 = 1296 м3;

- за второй расчетный период (30 сут.) Wжит.2 = 1320 м3;

- за третий расчетный период (31 сут.) Wжит.3 = 1382 м3.

Объем потребления горячей воды всеми жильцами дома, определенный по формуле (32) составляет:

- за первый расчетный период (31 сут.) Wжит.1 = 880 м3;

- за третий расчетный период (31 сут.) Wжит.3 = 992 м3.

Общее число жильцов в доме N = 240 чел.

Число жильцов, представивших соответствующий документ об их отсутствии за последний квартал Nотс. = 19 чел.

Из них:

- 5 человек отсутствовали весь квартал - 92 сут.;

- 3 человека отсутствовали 60 сут.;

- 10 человек отсутствовали 30 сут.;

- 1 человек отсутствовал 25 сут.

Тариф на холодную воду Тх.в. = 3,11 руб./м3

Тариф на горячую воду Тг.в. = 23,85 руб./м3

Тариф на услуги водоотведения Тк. = 2,75 руб./м3

Тарифы на холодную и горячую воду и водоотведение приняты условно для расчетов.

Норматив потребления населением холодной воды в жилых домах с общедомовыми и/или квартирными приборами учета (принят условно для расчетов) qн.хол. = 140 л/чел. x сут. = 0,140 м3/чел x сут.

Требуется:

Рассчитать размер дополнительного платежа для квартиры, в которой всего проживает 5 чел., трое из которых принесли соответствующие документы об их отсутствии в течение 30 сут., т.е. 3 человека присутствовали в течение 92 - 30 = 62 сут., остальные 2 человека присутствовали в течение всего квартала - 92 сут.

Расчет:

1) определяем объем потребления холодной воды (Wжит.хол.квартал) по формуле (42), а также горячей воды (Wжит.гор.квартал) по формуле (43) всеми жильцами за последние три расчетных периода:

Wжит.хол.квартал = Wжит.хол.1 + Wжит.хол.2 + Wжит.хол.3 =

= 1296 + 1320 + 1382 = 3998 м3;

Wжит.гор.квартал = Wжит.гор.1 + Wжит.гор.2 + Wжит.гор.3 =

= 864 + 880 + 922 = 2666 м3;

2) определяем средние за квартал расходы потребления холодной воды (qхол.) по формуле (44), а также горячей воды (qгор.) по формуле (45) одним человеком в сутки:

3) определяем объемы потребления в расчетной квартире за расчетный квартал холодной воды (Wкв.хол.квартал) по формуле (46), горячей воды (Wкв.гор.квартал) по формуле (47) и водоотведения (Wкв.кан.квартал) по формуле (48):

Wкв.кан.квартал = Wкв.гор.квартал + Wкв.хол.квартал =

= 70+46,7 = 116,7 м3;

4) определяем дополнительные объемы потребления холодной воды (Wкв.хол.доп.) по формуле (49), а также горячей воды (Wкв.гор.доп.) по формуле (50), подлежащие оплате жильцами в данной квартире за расчетный квартал.

Wкв.хол.доп. = Wкв.хол.квартал -

- (Wкв.хол.опл.1 + Wкв.хол.опл.2 + Wкв.хол.опл.3) =

= 70 - (27 + 28 + 29) = -14,0 м3;

Wкв.гор.доп. = Wкв.гор.квартал -

- (Wкв.гор.опл.1 + Wкв.гор.опл.2 + Wкв.гор.опл.3) =

= 46,7 - (18 + 19 + 20) = -10,3 м3;

5) так как дополнительные объемы потребления холодной и горячей воды, подлежащие оплате, получились с отрицательным знаком, то при следующих начислениях размеры платежей за услуги холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения в данной квартире необходимо уменьшить на следующие величины:

- за потребление холодной воды на величину, определяемую по формуле (51):

Пхол.доп. = Wкв.хол.доп. Тх.в. = -14,0 x 3,11 = -43,45 руб.;

- за потребление горячей воды на величину, определяемую по формуле (52):

Пгор.доп. = Wкв.гор.доп. Тг.в. =

= -10,3 x 23,85 = -245,65 руб.;

- за услуги водоотведения на величину, определяемую по формуле (53):

Пдоп.к. = (Wкв.хол.доп. + Wкв.гор.доп.) Тк. =

= -(14,0 + 10,3) x 3,11 = -75,57 руб.

## Раздел 4. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОПЛАТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ В

ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАЛИЧИИ В ЧАСТИ КВАРТИР ПРИБОРОВ УЧЕТА

ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

4.1. Субабоненты рассчитываются с исполнителем услуг в соответствии с п. 3.1.

4.2. Жильцы рассчитываются с исполнителем услуг следующим образом:

4.2.1. В квартирах, оснащенных приборами учета холодной и горячей воды, объемы потребления холодной и горячей воды определяются по показаниям соответствующих приборов. Объем водоотведения принимается равным объему потребления холодной и горячей воды.

Размеры платежей жильцов (Пжит.), имеющих квартирные приборы учета, составят:

- за потребление холодной воды:

Пкв.ход.опл. = Wкв.хол. Тх.в. (руб.); (54)

- за потребление горячей воды:

Пкв.гор.опл. = Wкв.гор. Тг.в. (руб.); (55)

- за услуги водоотведения:

Пкв.кан.опл. = (Wкв.хол. + Wкв.гор.) Тк. (руб.); (56)

где:

Wкв.хол., Wкв.гор. - фактические объемы потребления соответственно холодной, горячей воды, определяемые по показаниям квартирных приборов учета соответственно холодной, горячей воды, м3;

Тх.в., Тг.в., Тк. - тарифы, утвержденные для населения, соответственно на холодную воду, горячую воду и на услуги водоотведения, руб./м3.

4.2.2. В квартирах, не оснащенных приборами учета холодной и горячей воды, объемы потребления холодной, горячей воды и водоотведения определяются расчетным путем с учетом показаний всех установленных в доме приборов учета воды.

Объемы потребления холодной и горячей воды за расчетный период в жилом помещении, не оснащенном приборами учета холодной и горячей воды, одним жильцом не могут превышать норматива водопотребления, увеличенного на повышающий коэффициент, равный 2.

Объемы потребления холодной и горячей воды за расчетный период в жилом помещении, не оснащенном приборами учета холодной и горячей воды, одним жильцом, превышающие норматив водопотребления, увеличенный на повышающий коэффициент, равный 2, исполнитель услуг оплачивает за счет собственных средств.

Установленный абзацем третьим настоящего пункта порядок расчета не распространяется на случаи, при которых исполнителем услуг является ресурсоснабжающая организация. В указанном случае объемы потребления холодной и горячей воды за расчетный период, превышающие норматив водопотребления, увеличенный на повышающий коэффициент, равный 2, рассчитываются и распределяются между жилыми помещениями, не оснащенными приборами учета холодной и горячей воды, пропорционально количеству жильцов в соответствии с формулами 60, 61 подпункта 2 пункта 4.2.2.1 настоящей Методики.

4.2.2.1. Размеры ежемесячных платежей и объемы потребления холодной, горячей воды и водоотведения определяются следующим образом:

1) определяются объемы потребления холодной (Wжит.хол.), а также горячей (Wжит.гор.) воды за расчетный период всеми жильцами данного дома, не имеющими квартирных приборов учета соответственно холодной и горячей воды:

где:

Wхол.дом. - объем потребления холодной воды, определяемый по показаниям общедомового прибора учета холодной воды, м3;

Wсуб.хол.i, Wсуб.гор.i - объемы потребления соответственно холодной, горячей воды i-тым субабонентом, м3. Определяются в соответствии с п. 3.1;

n - количество субабонентов в доме;

Wкв.хол.i, Wкв.гор.i - объемы потребления соответственно холодной, горячей воды в квартире, определяемые по квартирным приборам учета соответственно холодной, горячей воды, м3;

k - количество квартир с установленными приборами учета холодной и горячей воды в данном жилом доме;

Wобщ.н.хол., Wобщ.н.гор. - объемы потребления соответственно холодной, горячей воды на общедомовые нужды. Определяются по показаниям приборов учета соответственно холодной, горячей воды в местах разбора воды на общедомовые нужды или при их отсутствии принимаются равными 5% от объемов воды, определяемых по общедомовым приборам учета соответственно холодной, горячей воды, м3;

Wгор.дом. - объем потребления горячей воды, определяемый по показаниям общедомовых приборов учета горячей воды, расположенных на подающем и циркуляционном трубопроводе, м3;

Wгор.дом. = Wпод.труб - Wцирк.труб, (59)

где:

Wпод.труб - объем воды, определяемый по показаниям прибора учета горячей воды, установленного на подающем трубопроводе горячей воды, м3;

Wцирк.труб - объем воды, определяемый по показаниям прибора учета горячей воды, установленного на циркуляционном трубопроводе горячей воды, м3;

2) определяются объемы потребления холодной (Wчел.хол), а также горячей (Wчел.гор) воды одним человеком, проживающим в квартире, не оснащенной приборами учета холодной и горячей воды:

Wчел.хол = Wжит.хол /N (м3/чел.); (60)

Wчел.гор = Wжит.гор /N (м3/чел.); (61)

где:

Wжит.хол, Wжит.гор - объемы потребления соответственно холодной, горячей воды за расчетный период жильцами дома, не имеющими квартирных приборов учета воды, м3;

N - количество жильцов, не имеющих квартирных приборов учета холодной, горячей воды, чел.;

3) определяются объемы потребления за расчетный период холодной (Wкв.хол.опл.), горячей (Wкв.гор.опл.) воды и водоотведения (Wкв.к.опл.), оплачиваемые жильцами каждой квартиры, не оснащенной приборами учета холодной и горячей воды:

Wкв.хол.опл. = Wчел.хол. Nчел.кв. (м3); (62)

Wкв.гор.опл. = Wчел.гор. Nчел.кв. (м3); (63)

Wкв.к.опл. = Wкв.хол.опл. + Wкв.гор. (м3); (64)

где:

Wчел.хол., Wчел.гор. - объемы потребления соответственно холодной и горячей воды за расчетный период одним человеком, проживающим в квартире, не оснащенной приборами учета соответственно холодной и горячей воды, м3/чел.;

Nчел.кв. - количество человек, проживающих в квартире, чел.;

4) размеры ежемесячных платежей жильцов квартиры, не оснащенной приборами учета воды (Пжит.), составят:

- за потребление холодной воды:

Пкв.хол.опл. = Wкв.хол.опл. Тх.в. (руб.); (65)

- за потребление горячей воды:

Пкв.гор.опл. = Wкв.гор.опл. Тг.в. (руб.); (66)

- за услуги водоотведения:

Пкв.кан.опл. = (Wкв.хол. + Wкв.гор.) Тк. (руб.); (67)

где:

Wкв.хол.опл., Wкв.гор.опл. - объемы потребления соответственно холодной и горячей воды в квартире, определяемые по формулам соответственно (62), (63), м3;

Тх.в., Тг.в., Тк. - тарифы, утвержденные для населения, соответственно на холодную воду, горячую воду и на услуги водоотведения, руб./м3.

Примечание. При отсутствии данных о потреблении воды в некоторых квартирах или нежилых помещениях определение величин , , используемых в формулах, следует производить с применением данных о потреблении воды (в этих квартирах и помещениях) за предыдущие расчетные периоды.

4.2.2.2. При временном отсутствии потребителя в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, всем жильцам, не имеющим индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета, осуществляется перерасчет размера платы за услуги холодного и горячего водоснабжения и водоотведения.

Размер дополнительных платежей, подлежащих оплате жильцами каждой квартиры, определяется в соответствии с п. 3.2.2.

## Раздел 5. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОПЛАТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ

В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАЛИЧИИ ВО ВСЕХ КВАРТИРАХ ПРИБОРОВ

УЧЕТА ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

5.1. Субабоненты рассчитываются с исполнителем услуг в соответствии с п. 3.1.

При возникновении положительной разницы между объемом холодной и/или горячей воды, определяемым по показаниям общедомового прибора учета холодной и/или горячей воды, и суммарным объемом потребления соответственно холодной и/или горячей воды, используемым всеми потребителями услуг и на общедомовые нужды, исполнитель начисляет потребителям услуг дополнительные платежи в рублях (Пдоп.ж) за объем холодной (Wдоп.суб.хол.) и/или объем горячей (Wдоп.суб.гор.) воды и водоотведения (м3), определяемые по следующим формулам:

Wдоп.суб.хол. = Кхол. Wсуб.хол. (м3); (68)

Wдоп.суб.гор. = Кгор. Wсуб.гор. (м3); (69)

Wдоп.суб.к. = Wсуб.хол. + Wсуб.гор. (м3), (70)

где:

Кхол., Кгор. - коэффициенты распределения дополнительного объема соответственно холодной, горячей воды (определяются в соответствии с п. 5.3).

Дополнительные платежи составят:

- за потребление холодной воды:

Пдоп.хол. = Wдоп.суб.хол. Тх.в. (руб.); (71)

- за потребление горячей воды:

Пдоп.гор. = Wдоп.суб.гор. Тг.в. (руб.); (72)

- за услуги водоотведения:

Пдоп.к. = (Wдоп.суб.хол. + Wдоп.суб.гор.) Тк. (руб.); (73)

где:

Тх.в., Тг.в., Тк. - тарифы соответственно на холодную и горячую воду и на услуги водоотведения, утвержденные для соответствующей группы потребителей, руб./м3.

5.2. Жильцы, проживающие в жилом доме, все квартиры которого оснащены приборами учета холодной и горячей воды, оплачивают исполнителю за фактические объемы потребления холодной и горячей воды, определяемые по показаниям квартирных приборов учета. Объем водоотведения принимается равным суммарному объему потребления холодной и горячей воды.

Размеры платежей жильцов (Пжит.) составят:

- за потребление холодной воды (Пкв.хол.опл.):

Пкв.хол.опл. = Wкв.хол. Тх.в. (руб.); (74)

- за потребление горячей воды (Пкв.гор.опл.):

Пкв.гор.опл. = Wкв.гор. Тг.в. (руб.); (75)

- за услуги водоотведения (Пкв.кан.опл.):

Пкв.кан.опл. = (Wкв.хол. + Wкв.гор.) Тк. (руб.), (76)

где:

Wкв.хол., Wкв.гор. - фактические объемы потребления соответственно холодной, горячей воды, определяемые по показаниям квартирных приборов учета соответственно холодной, горячей воды, м3;

Тх.в., Тг.в., Тк. - тарифы, утвержденные для населения соответственно на холодную воду, горячую воду и на услуги водоотведения, руб./м3.

5.2.2. При возникновении положительной разницы между объемом холодной и/или горячей воды, определяемым по показаниям общедомового прибора учета холодной и/или горячей воды, и суммарным объемом соответственно холодной и/или горячей воды, используемым всеми потребителями услуг и на общедомовые нужды, исполнитель начисляет жильцам дополнительные платежи в рублях (Пдоп.ж.) за дополнительные объемы холодной (Wдоп.хол.) и/или горячей (Wдоп.гор.) воды и водоотведения (Wдоп.кан.) (м3), определяемые по следующим формулам:

Wдоп.хол. = Кхол. Wкв.хол. (м3); (77)

Wдоп.гор. = Кгор. Wкв.гор. (м3); (78)

Wдоп.кан. = Wдоп.хол. + Wдоп.гор. (м3); (79)

где Кхол., Кгор. - коэффициенты распределения дополнительного объема соответственно холодной, горячей воды (определяются в соответствии с п. 5.3).

Размер дополнительных платежей жильцов квартиры составит:

- за потребление холодной воды:

Пдоп.хол. = Wдоп.хол. Тх.в. (руб.); (80)

- за потребление горячей воды:

Пдоп.гор. = Wдоп.гор. Тг.в. (руб.); (81)

- за услуги водоотведения:

Пдоп.к. = (Wдоп.хол. + Wдоп.гор.) Тк. (руб.), (82)

где:

Wдоп.хол., Wдоп.гор. - дополнительные объемы воды, определяемые по формулам соответственно (77) и (78), м3;

Тх.в., Тг.в., Тк. - тарифы, утвержденные для населения, соответственно на холодную воду, горячую воду и на услуги водоотведения, руб./м3.

5.3. Объемы холодной (Wхол.доп.) и/или горячей (Wгор.доп.) воды, подлежащие дополнительному распределению между жильцами, определяются следующим образом:

где:

Wхол.дом. - объем потребления холодной воды, определяемый по показаниям общедомового прибора учета холодной воды, м3;

Wгор.дом. - объем потребления горячей воды, определяемый по показаниям общедомовых приборов учета горячей воды, м3;

Wгор.дом. = Wпод.труб. - Wцирк.труб., (85)

где:

Wпод.труб. - объем воды, определяемый по показаниям прибора учета, установленного на подающем трубопроводе горячей воды, м3;

Wцирк.труб. - объем воды, определяемый по показаниям прибора учета, установленного на циркуляционном трубопроводе горячей воды, м3;

Wкв.хол.i, Wкв.гор.i - объемы потребления соответственно холодной и горячей воды в квартире, определяемые по квартирным приборам учета холодной и горячей воды, установленным в данном жилом доме, м3;

n - количество квартир в доме;

Wсуб.хол.i, Wсуб.гор.i - объемы потребления соответственно холодной или горячей воды субабонентом, определяемые по установленным у него приборам учета соответственно холодной или горячей воды, м3;

k - количество субабонентов в доме;

Wобщ.н.хол., Wобщ.н.гор. - объемы холодной, горячей воды, израсходованные на общедомовые нужды. Определяются по показаниям приборов учета соответственно холодной, горячей воды в местах разбора воды на общедомовые нужды или при их отсутствии принимаются равными в размере 5% от объемов воды, определяемых по общедомовым приборам учета соответственно холодной, горячей воды, м3.

5.3.1. Если Wхол.доп. и/или Wгор.доп. не превышает 5% от объема воды, определяемого по общедомовым приборам учета соответственно холодной и/или горячей воды, то исполнитель начисляет субабонентам и жильцам дополнительные платежи с учетом коэффициентов Кхол, Кгор, определяемых по следующим формулам:

5.3.2. Если Wхол.доп. и/или Wгор.доп. превышает 5% от объема воды, определяемого по общедомовым приборам учета соответственно холодной, горячей воды, то исполнитель начисляет субабонентам и жильцам дополнительные платежи с учетом коэффициентов Кхол, Кгор, определяемых по следующим формулам:

При этом холодная и/или горячая вода в объемах соответственно (Wхол.доп. - 0,05 Wдом.хол.) или (Wгор.доп. - 0,05 Wдом.гор.) оплачивается за счет собственных средств исполнителя (относится на внереализационные расходы).

Примечание. При отсутствии данных о потреблении воды в некоторых квартирах или нежилых помещениях определение величин , , используемых в формулах, следует производить с применением данных о потреблении воды (в этих квартирах и помещениях) за предыдущие расчетные периоды.

### Таблица 1

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ,

ВЛАДЕЛЬЦЕВ И СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

| N п/п | Наименование потребителей | Единица измерения | Норма водо- потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общежитие без душевых | л/чел. сут. | 115 |
| 2 | Предприятия общественного питания: |  |  |
|  | - приготовление пищи, потребляемой на предприятии, и полуфабрикатов, мытье продуктов и посуды | л/1 блюдо | 30 |
|  | - приготовление пищи, продаваемой на дом | л/1 блюдо | 19 |
|  | - ларьки "Пиво-воды", сатураторные тележки, автоматы по продаже воды со шприцами | л/1 уст. сут. | 2850 |
| 3 | Холодильные установки при температуре водопроводной воды +20 град. С и температуре сбрасываемой воды +25 град. С: | м3/сут. |  |
|  | - аммиачные ЯК-100 холодопроизводительностью 1000 ккал/ч |  | 60 |
|  | - фреоновые АК-2 холодопроизводительностью 4000 ккал/ч |  | 24 |
|  | - фреоновые АК-4, 5-1-2 холодопроизводительностью 4200 ккал/ч |  | 18 |
|  | - фреоновые АК-6-1-2 холодопроизводительностью 6000 ккал/ч |  | 18 |
|  | - фреоновые ИФ-49 холодопроизводительностью 3000 ккал/ч |  | 18 |
|  | - ХМ-6 холодопроизводительностью 6000 ккал/ч |  | 46 |
|  | - МКВ 4-1-2 холодопроизводительностью 4600 ккал/ч |  | 24 |
|  | - 1МКВ 6-1-2 холодопроизводительностью 6000 ккал/ч |  | 24 |
|  | - МКВ 9-1-2 холодопроизводительностью 9000 ккал/ч |  | 40 |
| 4 | Плавательные бассейны: |  |  |
|  | - наполнение бассейна | % объема бассейна | 18 |
|  | - для зрителей | л/1 место в сутки | 5 |
|  | - для спортсменов (с учетом приема душа) | л/чел. сут. | 190 |
| 5 | Прачечные механизированные | л/кг сухого белья | 75 |
| 6 | Бани: |  |  |
|  | - мытье в мыльной с тазами на скамьях с обливанием в душе | 1 чел. сут. | 340 |
|  | - мытье в мыльной с тазами на скамьях с приемом оздоровительных процедур | -"- | 550 |
|  | - душевая кабина | -"- | 830 |
|  | - ванная кабина | -"- | 1020 |
|  | - умывальник у оператора-мозолиста | л/1 смесит. в сутки | 28 |
| 7 | Душевые в бытовых помещениях предприятий, клубах, домах культуры, театрах, предприятиях общественного питания | л/1 сетка в час | 950 |
| 8 | Аптеки с приготовлением лекарств | л/раб. сут. | 870 |
| 9 | Клубы | л/1 место в сутки | 19 |
| 10 | Кинотеатры | л/1 место в сутки | 7 |
| 11 | Мастерские: | л/кран в час |  |
|  | - красильные |  | 470 |
|  | - слесарные, переплетные, ремонт обуви |  | 140 |
|  | - фото, лаборатории |  | 115 |
| 12 | Вентиляционные установки с калориферами при перепаде температур в наружной теплосети: | м3/1 Гкал в час расчетной тепловой нагрузки на 1 наполнен. |  |
|  | 130-70 град. С |  | 12 |
|  | 150-70 град. С |  | 10 |
| 13 | Гаражи: | л/1 автомобиль в сутки |  |
|  | - на 1 легковой автомобиль |  | 570 |
|  | - на 1 грузовой автомобиль |  | 850 |
| 14 | Поливочный кран | л/ч 1 точка | 2700 |
| 15 | Водоразборные точки у технологического оборудования или мойки в кафетериях при магазинах, булочных-кондитерских, в столовых, кафе, чайных, кондитерских магазинах | л/ч 1 водо- разборная точка | 950 |
| 16 | Унитаз со смывным бачком (предприятия общественного питания и т.п.) | л/ч 1 точка | 160 |
| 17 | Краны умывальника общего пользования (предприятия общественного питания, клубы) | л/ч 1 точка | 380 |
| 18 | Унитазы общественных туалетов | л/сут. 1 точка | 1900 |
| 19 | Мытье полов в административных и общественных зданиях | л/м2 на 1 уборку | 2,4 |
| 20 | Лабораторная мойка со смесителем | л/ч на 1 точку | 340 |
| 21 | Продовольственные магазины | 1 раб. место | 760 |
| 22 | Парикмахерские | 1 раб. место | 230 |
| 23 | Административные здания и помещения (конторы, управления, тресты и т.д.) | 1 раб. в сутки | 28 |
| 24 | Школы-интернаты (в норму расхода на 1 учащегося в интернате включен расход воды в столовой и прачечной) | На 1 про- живающего | 380 |
| 25 | Общественные здания - обслуживающий персонал | На 1 чел. в смену | 47 |
| 26 | Посудомоечная машина | 1 аппарат за час | 2050 |
| 27 | Детские сады-ясли: |  |  |
|  | - с дневным пребыванием детей | 1 ребенок | 140 |
|  | - с круглосуточным пребыванием детей | -"- | 190 |
| 28 | Питьевой фонтанчик | 1 установка в час | 137 |
| 29 | Учебные заведения | 1 учащийся и преподав. в смену | 38 |
| 30 | Поликлиники, амбулатории | 1 больной | 28 |
| 31 | Содержание прилегающих к общественным зданиям территорий | 1 м2 в сутки | 8 |
| 32 | Мытье панелей, витрин, окон и пр. | 1 м2 в сутки | 2 |

Примечания:

1. Административные здания работают не менее 235 дней в году.

2. Общественные здания работают не менее 350 дней в году.

3. Для общественных зданий (магазинов, парикмахерских, приемных пунктов прачечных, гаражей, отделений милиции, предприятий общественного питания, библиотек, поликлиник, сберегательных касс, детских учреждений, аптек, ателье и пр.) необходимо дополнительно рассчитывать расход воды на обслуживающий персонал, мытье полов, на нужды технологического оборудования, содержания прилегающих территорий.

4. Нормы расхода воды в административных зданиях не включают расход воды на мытье полов.

5. По всем видам потребителей дополнительно следует учитывать воду, расходуемую на мытье панелей, витрин, окон и пр.

6. Расходы воды на технологическое оборудование лечебных учреждений принимаются в соответствии с паспортными данными.

7. Норма расхода воды на 1 ребенка в детских садах и яслях включает расход воды на пользование душем и столовую.

### Таблица 2

СООТНОШЕНИЕ НОРМЫ РАСХОДА ХОЛОДНОЙ

ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ОБЩЕЙ НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

(В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП 2.04.01-85*)

| Водопотребители | Измеритель | Соотношение нормы расхода воды и общей нормы водопотребления |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодной воды | горячей воды |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Общежития: |  |  |  |
| - с общими душевыми |  | 0,41 | 0,59 |
| - с душем при всех жилых комнатах |  | 0,45 | 0,55 |
| - с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания |  | 0,43 | 0,57 |
| 2. Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душем |  | 0,42 | 0,58 |
| 3. Гостиницы и пансионаты с душем во всех отдельных номерах |  | 0,39 | 0,61 |
| 4. Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров: |  |  |  |
| - до 25 |  | 0,5 | 0,5 |
| - 75 |  | 0,4 | 0,6 |
| - 100 |  | 0,4 | 0,6 |
| 5. Больницы: |  |  |  |
| - с общими ваннами и душевыми | 1 койка | 0,35 | 0,65 |
| - с санитарными узлами, приближенными к палатам | То же | 0,55 | 0,45 |
| - инфекционные | -"- | 0,54 | 0,46 |
| 6. Санатории и дома отдыха: |  |  |  |
| - с ваннами при всех жилых комнатах | -"- | 0,4 | 0,6 |
| - с душем при всех жилых комнатах | -"- | 0,5 | 0,5 |
| 7. Детские ясли-сады: |  |  |  |
| - с дневным пребыванием детей: |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 0,47 | 0,53 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | То же | 0,67 | 0,33 |
| - с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | -"- | 0,45 | 0,55 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | -"- | 0,69 | 0,31 |
| 8. Пионерские лагеря (в т.ч. круглогодичного действия): |  |  |  |
| - со столовыми, работающими на сырье, прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 место | 0,69 | 0,31 |
| - со столовыми, работающими на полуфабрикатах, и стиркой белья в централизованных прачечных | То же | 0,45 | 0,55 |
| 9. Прачечные: |  |  |  |
| - механизированные | 1 кг сухого белья | 0,67 | 0,33 |
| - немеханизированные | То же | 0,62 | 0,38 |
| 10. Административные здания | 1 работающий | 0,58 | 0,42 |
| 11. Учебные заведения (в т.ч. высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 0,65 | 0,35 |
| 12. Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений | 1 прибор в смену | 0,5 | 0,5 |
| 13. Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 0,70 | 0,30 |
| То же с продленным днем | То же | 0,72 | 0,28 |
| 14. Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 0,60 | 0,40 |
| 15. Школы-интернаты с помещениями: |  |  |  |
| - учебными (с душевыми при гимнастических залах) | То же | 0,70 | 0,30 |
| - спальными | 1 место | 0,57 | 0,43 |
| 16. Научно-исследовательские институты и лаборатории: |  |  |  |
| - химического профиля | 1 работающий | 0,87 | 0,13 |
| - биологического профиля | То же | 0,82 | 0,18 |
| - физического профиля | -"- | 0,88 | 0,12 |
| - естественных наук | -"- | 0,58 | 0,42 |
| 17. Аптеки: |  |  |  |
| - торговый зал и подсобные помещения | 1 работающий | 0,58 | 0,42 |
| - лаборатория приготовления лекарств | -"- | 0,82 | 0,18 |
| 18. Предприятия общественного питания: |  |  |  |
| Для приготовления пищи: |  |  |  |
| - реализуемой в обеденном зале | 1 условное блюдо | 0,21 | 0,79 |
| - продаваемой на дом | То же | 0,20 | 0,80 |
| Выпускающие полуфабрикаты: |  |  |  |
| - мясные | 1 т | 0,54 | 0,46 |
| - рыбные | То же | 0,89 | 0,11 |
| - овощные | -"- | 0,82 | 0,18 |
| - кулинарные | -"- | 0,84 | 0,16 |
| 19. Магазины: |  |  |  |
| - продовольственные | 1 работ. в смену (20 м2 торгового зала) | 0,74 | 0,26 |
| - промтоварные | 1 работающий в смену | 0,58 | 0,42 |
| 20. Парикмахерские | 1 раб. место в смену | 0,41 | 0,59 |
| 21. Кинотеатры | 1 место | 0,62 | 0,38 |
| 22. Клубы | То же | 0,7 | 0,3 |
| 23. Театры: |  |  |  |
| - для зрителей | -"- | 0,5 | 0,5 |
| - для артистов | 1 артист | 0,38 | 0,62 |
| 24. Стадионы и спортзалы: |  |  |  |
| - для зрителей | 1 место | 0,67 | 0,33 |
| - для спортсменов | 1 спортсмен | 0,4 | 0,6 |
| 25. Плавательные бассейны: |  |  |  |
| - пополнение бассейна | % вместимости бассейна в сутки | 1,0 | - |
| - для зрителей | 1 место | 0,67 | 0,33 |
| - для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 спортсмен (1 физкультурник) | 0,4 | 0,6 |
| 26. Бани: |  |  |  |
| - для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | 0,33 | 0,67 |
| - то же с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе: | То же | 0,35 | 0,65 |
| - душевая кабина | 1 посетитель | 0,33 | 0,67 |
| - ванная кабина | То же | 0,33 | 0,67 |
| 27. Душевые в бытовых помещениях предприятий | 1 душевая сетка в смену | 0,46 | 0,54 |
| 28. Работающие в цехах с тепловыделениями св. 84 кДж на 1 м3/ч | 1 чел. в смену | 0,47 | 0,53 |
| 29. Работающие в остальных цехах | То же | 0,56 | 0,44 |
| 30. Расход воды на поливку: |  | 1,0 | - |
| - травяного покрова | 1 м2 | 1,0 | - |
| - футбольного поля | То же | 1,0 | - |
| - остальных спортивных сооружений | -"- | 1,0 | - |
| - усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | -"- | 1,0 | - |
| - зеленых насаждений, газонов и цветников | -"- | 1,0 | - |
| 31. Заливка поверхности катка | -"- | 1,0 | - |
| 32. Мойка со смесителем | -"- | 0,5 | 0,5 |

### Таблица 3

| Водопотребитель | Норма общая (qi) | Кол-во (Ni) | Время работы (ti) | Коэффициент | Ср. сут. расход потребления воды, м3/сут., | Ср. сут. расход сброса сточн. вод, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодная вода |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая сетка | 0,23 | 30 | 360 | 0,41 | 2,79 | 2,79 |
| Работающие | 0,047 | 47 | 360 | 0,56 | 1,22 | 1,22 |
| Душевая сетка | 0,95 | 1 | 0,5 x 360 | 0,46 | 0,22 | 0,22 |
| Мытье пола | 0,0024 | 450 | 360 | 0,5 | 0,53 | 0,53 |
| Мытье окон | 0,002 | 88 | 2 | 0,5 | 0,0005 | 0,0005 |
| Итого |  |  |  |  | 4,76 | 4,76 |
| Горячая вода |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая сетка | 0,23 | 30 | 360 | 0,59 | 4,01 | 4,01 |
| Работающие | 0,047 | 47 | 360 | 0,44 | 0,96 | 0,96 |
| Душевая сетка | 0,95 | 1 | 0,5 x 360 | 0,54 | 0,26 | 0,26 |
| Мытье пола | 0,0024 | 450 | 360 | 0,5 | 0,53 | 0,53 |
| Мытье окон | 0,002 | 88 | 2 | 0,5 | 0,0005 | 0,0005 |
| Итого |  |  |  |  | 5,76 | 5,76 |

# Приложение 3

к постановлению Правительства

Москвы

от 10 февраля 2004 г. N 77-ПП

ПОРЯДОК

ОТБОРА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВЛЕННЫХ В ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДА МОСКВЫ ПРИБОРОВ УЧЕТА

ХОЛОДНОЙ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы

от 28.08.2007 N 750-ПП.